Акцент на совместную деятельность

Цели: В конце модуля, участники должны: - Знать, что такое совместная деятельность. - Понимать возможные взаимодействия и опасности, возникающие между различными производственными операциями, связанными с перемещением и другими видами работ (техническое обслуживание, бурение, и т.д.). - Знать определение видов деятельности, которые создают риски при совместной деятельности. - Знать свою роль.

Эта сессия должна быть сформирована на месте. Для этого в Вашем распоряжении имеется два варианта:

- существует местный (или в отделении) курс обучения, который отвечает данным целям. В этом случае, такой курс обучения можно использовать вместо данного модуля.

- в противном случае, нужно будет сформировать свой собственный курс обучения согласно предложениям, представленным ниже.

Настоящий документ содержит предложения по содержанию и педагогическим методам, обеспечивающим достижение целей данного модуля.

Чтобы помочь вам построить модуль, имеются ресурсы Powerpoint, связанные с этим модулем.

| Ключевые элементы | Поддержка/действия |
| --- | --- |
| Определение совместной деятельности. |  |
| Рабочая среда может создавать дополнительную опасность. |  |
| Работы должны быть спланированы в соответствии с новыми рисками, порождаемыми совместной деятельностью. |  |
| Существуют две роли при совместной деятельности: Работающий и руководитель |  |

Приблизительная длительность:

2 часа 30 минут.

# Рекомендации по педагогическим методам:

Интерактивное очное обучение.

Модули, необходимые для выполнения сессии

- TCT 3.1

- 12 золотых правил

Подготовка сессии

Перед началом выполнения этого модуля рекомендуем проверить следующее:

- Число экземпляров правил предприятия о совместной деятельности (в том числе разведки и добычи или ARLI для нефтехимической переработки), соответствует количеству участников.

Предложение по планированию сессии

Инструкции для преподавателя:

- Комментарии для преподавателя

- Ключевые элементы содержания

- Тип работ

- «Вопрос» / объявление требований

| Фаза / Длит-ть | Преподаватель | Предложение по содержанию модуля |
| --- | --- | --- |
| 1. Введение и цели 5’ | Приветствие участников и представление целей модуля. Цель состоит в том, чтобы понять, что такое совместная деятельность: что это, с одной стороны, и требования, которые нужно соблюдать на предприятии. | Пример презентационного слайда, знакомящего с целями: В конце сессии, вы должны: - Знать, что такое совместная деятельность. - Понимать возможные взаимодействия и опасности, возникающие между различными производственными операциями, связанными с перемещением и другими видами работ (техническое обслуживание, бурение, и т.д.). - Знать определение видов деятельности, которые создают риски при совместной деятельности. - Знать свою роль. |
| 2. Знать, что такое совместная деятельность. 10’-> 15’ | Цель этой сессии - понять, что совместная деятельность - это 2 типа рискованных действий, которые происходят недалеко друг от друга, что повышает общий уровень риска. Для этого необходимо: - Вначале сделать следующее упражнение: Показать слайд и задать вопрос: «Каковы риски в первой ситуации? » Дать участникам время для ответов, записывая ответы на доске. Затем показать слайд и задать вопрос: «Каковы риски в этой ситуации? » (бензин) Дать участникам время для ответов, записывая ответы на доске. Показать слайд и задать вопрос: «Каковы риски в этой ситуации? » « Риски в этой ситуации 3 идентичны? больше? » Дать участникам время для ответов, записывая ответы на доске. Убедится в том, что участники называют гораздо большие риски, чем в двух предыдущих ситуациях. В заключение, спросить участников, что напоминает им эту ситуацию. Нацелить на то, чтобы прийти к «повышенным рискам». Показать слайд в обобщение наряду с такими сообщениями как «Эти операции могут представлять опасность (внутренне). Условия, среда, в которой проводятся эти операции и взаимовлияние операций друг на друга добавляет дополнительные риски (например, подъем над установками, работы на высоте над другими операциями, ...). » | Слайд 1 Слайд 2 Слайд 3 Слайд в обобщение наряду с такими сообщениями как «Эти операции могут представлять опасность (внутренне). Условия, среда, в которой проводятся эти операции и взаимовлияние операций друг на друга добавляет дополнительные риски (например, подъем над установками, работы на высоте над другими операциями, ...). |
| 2. Нормы 40 минут -> 55 минут | Цель этой сессии - понимание различных правил, регулирующих совместную деятельность от уровня Группы до уровня предприятия, на котором участник оказался «пострадавшим». Для этого необходимо: - Возвратиться к электронному обучению золотых правил, касающихся совместной деятельности. Для этого, спросить участников напомнить нам, почему совместной деятельности посвящено золотое правило. Ответ: Проблемы (как пример, показать аварийность на предприятии. И связь с разрешением на работу, которая ставит требование: «При изменении условий, риски должны быть пересмотрены») Затем, спросить участников, что они помнят про это золотое правило, различая две роли: Работающий и руководитель. Для этого, попросить участников написать на стикере, затем подклеить в один из 2 столбцов на доске. Сделать заключение о принципах, в частности о 2 ролях. - Рассказать о правилах совместной деятельности: Группа, отделение, затем предприятие. Можно представить даже правило о SIMOPS, сказав, что речь идет об определенной деятельности. Убедиться, что участники поняли, что такое SIMOPS. - Практикум по моделированию правила предприятия по совместной деятельности, а также матрицы совместной деятельности (для разведки и добычи) или ARLI (для нефтехимической переработки). Раздать 2 документа. Затем дать указание для упражнения: - Все участники читают правило (за исключением того, кто будет играть роль подрядчика). Выбрать такого участника и, по возможности, предложить ему выйти из аудитории на 10 минут. - Затем, после прочтения и прояснения основных моментов, пригласить его обратно в аудиторию. - Промоделировать ситуацию: выбрать одного или 2 участников, которые будут играть роль эксплуатационщиков Total. Цель - имитировать обсуждение между эксплуатационщиком Total и подрядчиком (который не читал правило). Подрядчик прибывает на предприятие , чтобы выполнить простую операцию покраски. Но он не знает о деятельности, которая происходит вокруг (сварки, которая выполняется рядом). Эксплуатационщики Total должны будут ему объяснить, что он работает в условиях совместной деятельности, и что существуют специальные меры предосторожности, которые необходимо принять. Подрядчик должен в конечном счете понять риски операции, что такое совместная деятельность, и что он должен делать. Эксплуатационщики Total должны основываться на прочитанных правилах и матрице, чтобы подготовить эту дискуссию. После окончания моделирования: спросить подрядчика, что он понял. Затем спросить всех участников, все ли моменты были учтены и нужно ли предоставить дополнительную информацию. Обобщить ключевые моменты правила предприятия. | Слайд с примерами инцидентов, связанных с совместной деятельностью (например, падение предмета). Слайд о золотом правиле «совместная деятельность» Слайд (с названием и целями в 3 документов) Слайд в обобщение: ключевые моменты правила предприятия и матрица совместной деятельности. |
| 3. Упражнение 1 час 15 минут -> 2 час 10 минут | Цель этой сессии - уметь анализировать риски, связанные с совместной деятельностью, и использовать матрицу совместной деятельности. Для этого необходимо: - Предложить выполнить следующее упражнение, когда каждый будет подходить к доске. У вас есть двадцать типовых действий, которые нужно выполнить на предприятии, каждое из которых написано на бумаге. У доски, первый участник вынимает вытягивает наугад действие, и оценивает риск. Затем, другой участник вынимает следующее действие, и также дает оценку рискам этого действия. Наконец, нужно сформировать группы по 2 участника, и попросить их проанализировать риски, каждый со своей стороны, было ли собственное действие близким к действию его коллеги. Затем каждый из 2 представляет свой анализ рисков. В конце, в качестве преподавателя, нужно определить общие моменты в рисках 2 действий, связанных с совместной деятельностью. После завершения анализа, организовать обмен (коротко, так как это не цель) мнений о характере мер предосторожности, которые могут быть реализованы, и какого документа все должны придерживаться. - В заключение, рассмотреть меры, которые были определены в выбранных REX, чтобы откорректировать упражнение. | Слайд с заключением реализованных мер предосторожности, связанных с REX предприятия. |
| 4. Провести связь с повседневной жизнью участников 20 минут -> 2 ч 30 минут | Цель этой сессии - провести связь между тем, что было рассмотрено днем, и повседневной жизнью участников. Спросить участников индивидуально ответить вначале на следующие вопросы: - «что в результате вы извлекли из всего этого и какие моменты требуют бдительности в вашей повседневной работе? » - «Какую роль вы играете в том, что касается совместной деятельности? » Организовать краткий круглый стол для ответов. Поблагодарить участников. |  |